Chodník ul. Cajlanská - L. Novomeského, Pezinok – udržiavacie práce

Sprievodná správa

Pôvodný stav.

Chodník sa nachádza na Novomeského ulici – parc. č. 1150, 1053/2, 1053/23, 310, 314/1, 315, 328, 329 v katastrálnom území Pezinok. Časť určená na rekonštrukciu vedie z  Cajlanskej ulice od domu č. 81 a končí pri križovatke ulíc pri bytovom dome Na ul. L. Novomeského č.2 . Pôvodný povrch chodníka je betónový. Existujúci betónový povrch je zvetralý a popraskaný. Nakoľko nebolo možné zistiť pôvodnú skladbu chodníka predpokladá sa, že pod 15-20 cm betónovou vrstvou sa nachádza rastlý terén. Miestami sa môže vyskytnúť aj betón hr. 30 cm. Hranicu s miestnou komunikáciou tvoria cestné obrubníky, ktoré sú osadené nízko a netvoria výškovú bariéru. Hranicu so zeleným pásom tvoria parkové obrubníky.

Navrhované riešenie.

Pred začatím stavebných prác sa preloží dvojstĺp elektrického vedenia . Toto nie je súčasťou predmetu  zákazky . Preloženie  stĺpa zabezpečí investor.  Práce začnú  zarezaním  asfaltu  a betónového podkladu . Následne sa vybúra betónová plocha,  cestné a parkové obrubníky v súlade s návrhom v PD.  Osadia sa nové cestné obrubníky aj parkové obrubníky presne na miesto pôvodných . Figúra chodníka ani jeho priestorové uloženie sa nebude meniť. Po zrealizovaní podkladných vrstiev sa uloží zámková dlažba Premac Klasiko 100/200 mm  hr. 60 a 80 mm šedej farby.  Rozsah miesto uloženia  dlažby podľa hrúbky určuje PD.  Na plochu vjazdov sa použije dlažba hrúbky 80 mm podľa rezu C-C´ tak, že podklad skladby „f“ plynule výškovo prejde do podkladu skladby „g“ a následne sa plynule vo svahu vráti do skladby  „f“.  Tento proces  zmeny podkladu  je v dĺžke 14 m na každý prechod  pre autá cez chodník.

Trvalé dopravné značenie.

Parkovacie miesta č. 4 a 6 skrátime z terajšej šírky 5,5 m na 5 m. Státie č. 5 sa posunie a tak sa nám hranica státí posunie o jeden meter. Príde k zatretiu existujúceho značenia a k vyznačeniu nového vodorovného značenia.  Parkovacie miesta 1,2 a 3 sa namaľujú v zmysle PD. V PD „Trvalé dopravné značenie“  je nový stav.

Dočasné dopravné značenie.

Pred zahájením prác je dodávateľ povinný dodať PD dočasného dopravného značenia a osadiť prvky dočasného dopravného značenia schváleného dopravným inžinierom. Náklady s tým spojené si dodávateľ zahrnie do cenovej ponuky.

Pred každým vjazdom na  ulicu L. Novomeskeho ktorej chodník sa bude opravovať sa osadia dopravné značky „ Práca na ceste“ s dodatkovou tabuľou smeru na  dotknutú časť. Chodci sa usmernia značkou „Prejdite na druhú stranu“. Pozdĺž celého opravovaného chodníka budú osadené smerové dosky Z4a. Nakoľko cesta nebude  po odstavení 2 m pruhu dostatočne  široká na obojsmernú premávku, bude pravdepodobne nutné riadiť dopravu svetelnými signálmi. Ostatné dopravné značenie určí „PD dočasného dopravného značenia“.

Za návrh, osadenie a udržovanie dočasného značenia zodpovedá dodávateľ. Pred zahájením prác dodávateľ predloží k schváleniu PD dočasného dopravného značenia  Okresnému dopravnému inšpektorátu.

Poznámka: Investor odporúča záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky staveniska.

Hlavné ukazovatele výmery.

Celková plocha zámkovej dlažby                                                        -   273,40m2

Dĺžka vybúraných pôvodných parkových obrubníkov                        -    84,50 mb

Dĺžka vybúraných pôvodných cestných obrubníkov                          -    97,24  mb

Dĺžka nových  parkových obrubníkov                                                -    72,80  mb

Dĺžka nových cestných obrubníkov                                                   -   108,94 mb

Skladba Chodníka „f“.

Zámková dlažba                 Dl   60 mm

Štrkodrvina fr. 4-8             ŠD   40 mm

Štrkodrvina fr. 0-32           ŠD  100 mm

Štrkodrvina fr. 0-64           ŠD  200 mm

SPOLU min.                           400 mm

Skladba Chodníka „g“. – Prejazd cez chodník a parkovacie státie

Zámková dlažba                 Dl   80 mm

Štrkodrvina fr. 4-8             ŠD   40 mm

Štrkodrvina fr. 0-32           ŠD  180 mm

Štrkodrvina fr. 0-64           ŠD  200 mm

SPOLU min.                            500 mm

Vypracoval: Ing.Peter Zvonár